Приложение

РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

снижении производительности аппарата по производству сорбента на 20%,

при 1 режиме НМУ

Промплощадка – цех по производству сорбента, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54

Источник выброса № 0001 Дымовая труба

Рассчитываем эффективность мероприятия: (5,5504818∙100%)/6,9381023=80%, (100%-80%)=20%.

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в процессе дробления угля

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Уголь фракции 5-20 мм, необходимый для получения полукокса, получают при дроблении в дробилке, производительностью 30 т/час. Время работы дробилки 8 часов в сутки 2920 ч/год. Оборудование по дроблению и просеву угля герметично и оборудовано системой аспирации, в качестве пылеулавливающего оборудования используется циклон ЦН-15. Для получения 32000 тонн угля фракции 5-20 мм, расходуется 48000 тонн угля Ирша-Бородинского разреза.

Масса пыли, поступающая в атмосферу при работе технологического оборудования, определяется по формулам

г/с,

т/год,

где qД - удельное выделение твердых частиц при работе дробильных установок, г/т, табл.6.11 12;

qС - удельное выделение твердых частиц при просеивании материала, г/т, табл.3.4 14;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.4.2 14;

- максимальное количество угля, перерабатываемое в дробильных установках в течение 20 минут, т.

ПГ - количество угля, перерабатываемое в дробильных установках, т/год;

- эффективность пылеулавливающего оборудования, %.

Источник выброса № 0001 Труба

Система аспирации обслуживает дробилку угля и сито, время работы технологического оборудования 2920 ч/год, в качестве пылеулавливающего оборудования используется циклон ЦН-15. Выброс загрязненного воздуха осуществляется через трубу высотой 5 метров диаметром 400 мм. При работе системы аспирации в атмосферу поступает пыль угольная, которая классифицируется как пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%.

Исходные данные для расчета выбросов пыли угольной в атмосферу:

- максимальное количество угля, перерабатываемое в дробильной установке в течение часа 30 т;

- количество угля, перерабатываемое в дробильной установке ПГ = 48000 т/год (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц при работе дробильной установки, qД =2,04 г/т, табл.6.11 12;

- удельное выделение твердых частиц при просеивании материал, qС =0,16 г/кг, табл.3.4 14, qС =160 г/т;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- эффективность пылеулавливающего оборудования,  =80,1 % (прил.А8).

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

=0,0269 г/с,

=

=0,1548 т/год.

Количество пыли угольной (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) поступающей на улавливание в циклон составляет

=

=0,7778 т/год.

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в процессе дробления угля при снижении объёма производства на 20% при 1 режиме НМУ

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Источник выброса № 0001 Труба

Исходные данные для расчета выбросов пыли угольной в атмосферу:

- максимальное количество угля, перерабатываемое в дробильной установке в течение часа Пч =24 т;

- количество угля, перерабатываемое в дробильной установке ПГ = 48000 т/год (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц при работе дробильной установки, qД =2,04 г/т, табл.6.11 12; (2,0)

- удельное выделение твердых частиц при просеивании материал, qС =0,16 г/кг, табл.3.4 14, qС =160 г/т; (128)

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- эффективность пылеулавливающего оборудования,  =80,1 % (прил.А8).

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

((2,04∙24∙0,1)/3600+(160∙24∙0,1)/3600)∙(1-(80,1/100))=0,0215 г/с

Расчет неорганизованных выбросов пыли угольной в атмосферу на территории участка по дроблению, сортировки и хранению угля

Источник выброса № 6001 Склад угля

Уголь на склад участка по дроблению, сортировки и хранению угля, расположенный на площадях топливного склада КЭЧ Красноярского гарнизона, доставляется автотранспортом. На территории угольного склада работы по перемещению и загрузки углем приемных бункеров выполняет погрузчик LW 300 F.

Расчет выбросов угольной пыли в атмосферу при формировании склада угля и при сдувании частиц с их пылящей поверхности проведен по методике 12.

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании склада, определяется по формулам

т/год,

г/с,

где qП - удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала, г/т, с.39 12;

ПГ - количество угля поступающего на склад, т/год;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, табл.6.4 12;

К3 -коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, табл.6.9 12;

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.;

ПЧ - максимальное количество угля, поступающего на склад в течение часа, т.

Количество твердых частиц, cдуваемых с поверхности открытых складов угля, определяется по формулам

т/год,

г/с,

где qСД - удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада угля, кг/(м2с), с.68 12;

SШ - площадь пылящей поверхности склада, м2;

К6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, с.68 12;

- коэффициент измельчения горной массы, с.68 12;

ТСП – количество дней с устойчивым снежным покровом;

ТД – количество дней с осадками в виде дождя.

Расчет выбросов пыли угольной в атмосферу при загрузке углем приемных бункеров проведен по методике 12.

Количество твердых частиц, выделяющихся при работе погрузчика, определяется по формулам

т/год,

г/с,

где qП - удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала, г/т, с.39 12;

ПГ - количество перегружаемого угля, т/год;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, табл.6.4 12;

К3 -коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, табл.6.9 12;

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед.;

ПЧ - максимальное количество угля, перегружаемое в течение часа, т.

Исходные данные для расчета выбросов твердых частиц при формировании склада угля и при сдувании частиц с их пылящей поверхности:

- количество угля поступающего на склад ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- уголь на склад доставляется в автотранспортом, в течение часа разгружается не более 50 тонн угля;

- размер пылящей поверхности штабеля угля 600 м2 (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на склад qП=0,32 г/т, с.39 12;

- удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада угля  qСД=1,010-6 кг/(м2с), с.68 14;

- коэффициент измельчения горной массы  =0,1, с.68 14;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr>10 % К1=0,01, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при разгрузке автотранспорта К3=0,7, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, для открытого склада К4 =1,0, табл.6.10 12;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала  К6=1,45, с.68 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0;

- учитывая, что на территории склада регулярно проводятся работы связанные с перемещением угля, условия регулярного потребления незначительное сдувание пыли угольной с поверхности склада суммарным количеством дней с устойчивым снежным покровом и с осадками в виде дождя в расчетах пренебрегаем ТСП +ТД =0 дней.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

==0,000044 г/с.

=

=0,32480000,011,40,71,0(1-0)10-6 =0,000151 т/год.

=

=1,010-66000,011,41,01,450,1(1-0)103=0,001218 г/с.

=

=0,038411 т/год.

Исходные данные и расчет выбросов пыли угольной в атмосферу при выполнении погрузочных работ погрузчиком LW 300 F:

- на территории угольного склада работы выполняет погрузчик LW 300 F, время работы 5 часов в сутки (прил.А1) 1825 ч/год;

- по паспортным данным объем ковша погрузчика LW 300 F, составляет 1,8 м3;

- количество перегружаемого угля в течение года ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- погрузчик в течение часа перегружает до 30 тонн угля;

- удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала qП=0,32 г/т, с.39 12;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при загрузке бункеров К3=0,5, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, в расчетах принято К4 =1,0, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

=0,000187 г/с.

=

=0,001075 т/год.

Итого неорганизованные выбросы пыли угольной в атмосферу на территории участка по дроблению, сортировки и хранению угля составляют

++=0,000044+0,001218+0,000187=0,00145 г/с.

МП+МСД+МПОГ =0,000151+0,038411+001075=0,0396 т/год.

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в процессе дробления угля при снижении объёма производства на 20% при 1 режиме НМУ

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Источник выброса № 6001 Склад угля

Исходные данные для расчета выбросов твердых частиц при формировании склада угля и при сдувании частиц с их пылящей поверхности:

- количество угля поступающего на склад ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- уголь на склад доставляется в автотранспортом, в течение часа разгружается не более Пч= 40 тонн угля;

- размер пылящей поверхности штабеля угля 490 м2 (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на склад qП=0,32 г/т, с.39 12;

- удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада угля  qСД=1,010-6 кг/(м2с), с.68 14;

- коэффициент измельчения горной массы  =0,1, с.68 14;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr>10 % К1=0,01, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при разгрузке автотранспорта К3=0,7, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, для открытого склада К4 =1,0, табл.6.10 12;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала  К6=1,45, с.68 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0;

- учитывая, что на территории склада регулярно проводятся работы связанные с перемещением угля, условия регулярного потребления незначительное сдувание пыли угольной с поверхности склада суммарным количеством дней с устойчивым снежным покровом и с осадками в виде дождя в расчетах пренебрегаем ТСП +ТД =0 дней.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=(0,32 ∙ 40 ∙ 0,01 ∙ 1,4 ∙ 0,7 ∙ 1,0 ∙ (1-0))/3600 = 0,0000348 г/с.

=

=1,010-64900,011,41,01,450,1(1-0)103=0,0009 г/с.

Исходные данные и расчет выбросов пыли угольной в атмосферу при выполнении погрузочных работ погрузчиком LW 300 F:

- на территории угольного склада работы выполняет погрузчик LW 300 F, время работы 5 часов в сутки (прил.А1) 1825 ч/год;

- по паспортным данным объем ковша погрузчика LW 300 F, составляет 1,8 м3;

- количество перегружаемого угля в течение года ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- погрузчик в течение часа перегружает до 25 тонн угля;

- удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала qП=0,32 г/т, с.39 12;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при загрузке бункеров К3=0,5, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, в расчетах принято К4 =1,0, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

=(0,32∙25∙0,1∙1,4∙0,5∙1,0∙(1-0))/3600=0,0001555 г/с.

Итого неорганизованные выбросы пыли угольной в атмосферу на территории участка по дроблению, сортировки и хранению угля составляют

++=0,0000348+0,0009+0,0001555=0,0010903 г/с.

Расчет выбросов продуктов сгорания топлива в атмосферу при работе погрузчика LW300F на территории угольного склада

Погрузочно-разгрузочные работы на территории участка по дроблению и сортировки угля производит погрузчик LW 300 F, объемом ковша 1,8 м3, мощностью двигателя 125 л.с. (91,9 кВт). Расход дизельного топлива составляет 1 тонну в месяц, 12 тонн в год. Погрузчик работает 5 часов в сутки (прил.А1).

Погрузчик LW 300 F оснащен дизельным двигателем сертифицированным европейским экологическим стандартам, относится к классу Stage 3 (Евро-3).

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен согласно разделу 6.4 12.

При работе техники с дизельными двигателями внутреннего сгорания в атмосферу поступают углерода оксид, углеводороды (по керосину), азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерод (сажа).

Расчет выбросов оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе одной единицы зарубежной дизельной техники, сертифицированной на соответствие американским или европейским экологическим стандартам, производится по формулам

, г/с,

, т/год,

где qi - удельный усредненный выброс загрязняющего вещества при работе двигателя с учетом различных режимов работы зарубежного двигателя, г/(кВтч);

Н - мощность двигателя, кВт;

Т- время работы двигателя, т/год;

Согласно 15, суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ)

, г/с, , г/с,

, т/год, , т/год.

Расчет выбросов диоксида серы при работе одной единицы зарубежной дизельной техники сертифицированной на соответствие американским или европейским экологическим стандартам, производится по формулам:

, г/с,

т/год,

где SP - содержание серы в используемом топливе, %;

ВЧ - часовой расход дизельного топлива, кг/ч;

В - расход дизельного топлива, т/год.

Исходные данные к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- погрузочно-разгрузочные работы на территории участка по дроблению и сортировки угля производит погрузчик LW 300 F, объемом ковша 1,8 м3, мощностью двигателя 125 л.с. (91,9 кВт);

- время работы погрузчика LW 300 F 5 часов в сутки 1825 ч/год;

- удельный усредненный выброс загрязняющего вещества при работе двигателя с учетом различных режимов работы составляет

- углерода оксид q=3,6 г/(кВтч), табл. 6.21 12;

- углеводороды q=0,15 г/(кВтч), табл. 6.21 12;

- оксиды азота q=1,86 г/(кВтч), табл. 6.21 12;

- сажа q=0,01 г/(кВтч), табл. 6.21 12;

- расход дизельного топлива составляет 1 тонну в месяц, 12 тонн в год;

- по паспортным данным расход дизельного топлива погрузчиком LW 300 F в течение часа составляет от 7,7 до 9,5 л/ч, в зависимости от выполняемой работы, при плотности дизельного топлива 800-840 кг/м3 (прил.А7), максимальный расход топлива составляет 8 кг/ч;

- согласно сведениям приведенным в прил.А7, содержание серы в дизельном топливе составляет от 5,7 до 9,7 мг/кг, в расчетах содержание серы в используемом топливе - 0,001 %.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют:

- углерода оксид =0,0919 г/с,

=0,6038 т/год;

- углеводороды =0,0038 г/с,

=0,0252 т/год;

- оксиды азота =0,0475 г/с,

=0,3012 т/год,

в том числе: азота диоксид =0,80,475=0,038 г/с,

= 0,80,312=0,2496 т/год,

азота оксид =0,130,475=0,0062 г/с,

= 0,130,312=0,0406 т/год;

- сажа =0,0003 г/с,

=0,0017 т/год;

- сера диоксид  =0,000044 г/с,

=0,00024 т/год.

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в процессе дробления угля при снижении объёма производства на 20% при 1 режиме НМУ

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Источник выброса № 6002 Погрузчик

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют:

- углерода оксид =(3,55∙91,9)/3600=0,0906236 г/с,

- углеводороды =(0,13∙91,9)/3600=0,0033186 г/с,

- оксиды азота =(1,8∙91,9)/3600=0,04595 г/с,

в том числе: азота диоксид =0,80,04595=0,03676 г/с,

азота оксид =0,130,04595=0,0059735г/с,

- сажа =(0,0099∙91,9)/3600=0,0002527 г/с,

- сера диоксид  =0,000044 г/с,

Рассчитываем эффективность мероприятий:

Складываем все загрязняющие вещества:   0,0215+ 0,0010903+0,003676+0,0059735+0,0002527+0,000044+0,0906236+0,0033186=0,1264787 г/с

(0,1264787∙100%)/0,168594=75%

100%-75%=25% составляет эффективность мероприятия

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

снижении производительности аппарата по производству сорбента на 40%,

при 2 режиме НМУ

Промплощадка – цех по производству сорбента, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54

Источник выброса № 0001 дымовая труба

Рассчитываем эффективность мероприятия: (4,1628613∙100%)/6,9381023=60%, (100%-60%)=40%.

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Источник выброса № 0001 Труба

Исходные данные для расчета выбросов пыли угольной в атмосферу:

- максимальное количество угля, перерабатываемое в дробильной установке в течение часа Пч =17 т;

- количество угля, перерабатываемое в дробильной установке ПГ = 48000 т/год (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц при работе дробильной установки, qД =2,04 г/т, табл.6.11 12; (2,0)

- удельное выделение твердых частиц при просеивании материал, qС =0,16 г/кг, табл.3.4 14, qС =160 г/т; (128)

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- эффективность пылеулавливающего оборудования,  =80,1 % (прил.А8).

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

((2,04∙17∙0,1)/3600+(160∙17∙0,1)/3600)∙(1-(80,1/100))=0,0152272 г/с

Источник выброса № 6001 Склад угля

Исходные данные для расчета выбросов твердых частиц при формировании склада угля и при сдувании частиц с их пылящей поверхности:

- количество угля поступающего на склад ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- уголь на склад доставляется в автотранспортом, в течение часа разгружается не более Пч= 30 тонн угля;

- размер пылящей поверхности штабеля угля 360 м2 (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на склад qП=0,32 г/т, с.39 12;

- удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада угля  qСД=1,010-6 кг/(м2с), с.68 14;

- коэффициент измельчения горной массы  =0,1, с.68 14;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr>10 % К1=0,01, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при разгрузке автотранспорта К3=0,7, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, для открытого склада К4 =1,0, табл.6.10 12;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала  К6=1,45, с.68 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0;

- учитывая, что на территории склада регулярно проводятся работы связанные с перемещением угля, условия регулярного потребления незначительное сдувание пыли угольной с поверхности склада суммарным количеством дней с устойчивым снежным покровом и с осадками в виде дождя в расчетах пренебрегаем ТСП +ТД =0 дней.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=(0,32 ∙ 30 ∙ 0,01 ∙ 1,4 ∙ 0,7 ∙ 1,0 ∙ (1-0))/3600 = 0,0000261 г/с.

=

=1,010-63600,011,41,01,450,1(1-0)103=0,0007 г/с.

Исходные данные и расчет выбросов пыли угольной в атмосферу при выполнении погрузочных работ погрузчиком LW 300 F:

- на территории угольного склада работы выполняет погрузчик LW 300 F, время работы 5 часов в сутки (прил.А1) 1825 ч/год;

- по паспортным данным объем ковша погрузчика LW 300 F, составляет 1,8 м3;

- количество перегружаемого угля в течение года ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- погрузчик в течение часа перегружает до 20 тонн угля;

- удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала qП=0,32 г/т, с.39 12;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при загрузке бункеров К3=0,5, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, в расчетах принято К4 =1,0, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

=(0,32∙20∙0,1∙1,4∙0,5∙1,0∙(1-0))/3600=0,0001244 г/с.

Итого неорганизованные выбросы пыли угольной в атмосферу на территории участка по дроблению, сортировки и хранению угля составляют

++=0,0000261+0,0007+0,0001244=0,0008505 г/с.

Источник выброса № 6002 Погрузчик

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют:

- углерода оксид =(1,85∙91,9)/3600=0,0477369 г/с,

- углеводороды =(0,08∙91,9)/3600=0,0020422 г/с,

- оксиды азота =(1,4∙91,9)/3600=0,0357388 г/с,

в том числе: азота диоксид =0,80,0357388=0,028591 г/с,

азота оксид =0,130,0357388=0,00464604 г/с,

- сажа =(0,0097∙91,9)/3600=0,0002476 г/с,

- сера диоксид  =0,000044 г/с,

Рассчитываем эффективность мероприятий:

Складываем все загрязняющие вещества:   0,0152272+0,0008505+0,028591+0,004646+

+0,0002476+0,000044+0,0485027+0,002808=0,100989 г/с

(0,100989∙100%)/0,168594=59,9%

100%-59,9%=40,1% составляет эффективность мероприятия

Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при

снижении производительности аппарата по производству сорбента на 60%, при 3 режиме НМУ

Промплощадка – цех по производству сорбента, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54

Источник выброса № 0001 дымовая труба

Рассчитываем эффективность мероприятия: (2,7752409∙100%)/6,9381023=40%, (100%-40%)=60%.

Промплощадка – участок по дроблению, сортировке и хранению угля, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 17

Источник выброса № 0001 Труба

Исходные данные для расчета выбросов пыли угольной в атмосферу:

- максимальное количество угля, перерабатываемое в дробильной установке в течение часа Пч =11 т;

- количество угля, перерабатываемое в дробильной установке ПГ = 48000 т/год (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц при работе дробильной установки, qД =2,04 г/т, табл.6.11 12; (2,0)

- удельное выделение твердых частиц при просеивании материал, qС =0,16 г/кг, табл.3.4 14, qС =160 г/т; (128)

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- эффективность пылеулавливающего оборудования,  =80,1 % (прил.А8).

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

((2,04∙11∙0,1)/3600+(160∙11∙0,1)/3600)∙(1-(80,1/100))=0,0098531 г/с

Источник выброса № 6001 Склад угля

Исходные данные для расчета выбросов твердых частиц при формировании склада угля и при сдувании частиц с их пылящей поверхности:

- количество угля поступающего на склад ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- уголь на склад доставляется в автотранспортом, в течение часа разгружается не более Пч= 20 тонн угля;

- размер пылящей поверхности штабеля угля 240 м2 (прил.А1);

- удельное выделение твердых частиц с тонны угля, поступающего на склад qП=0,32 г/т, с.39 12;

- удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности склада угля  qСД=1,010-6 кг/(м2с), с.68 14;

- коэффициент измельчения горной массы  =0,1, с.68 14;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr>10 % К1=0,01, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при разгрузке автотранспорта К3=0,7, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, для открытого склада К4 =1,0, табл.6.10 12;

- коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала  К6=1,45, с.68 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0;

- учитывая, что на территории склада регулярно проводятся работы связанные с перемещением угля, условия регулярного потребления незначительное сдувание пыли угольной с поверхности склада суммарным количеством дней с устойчивым снежным покровом и с осадками в виде дождя в расчетах пренебрегаем ТСП +ТД =0 дней.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=(0,32 ∙ 20 ∙ 0,01 ∙ 1,4 ∙ 0,7 ∙ 1,0 ∙ (1-0))/3600 = 0,0000174 г/с.

=

=1,010-62400,011,41,01,450,1(1-0)103=0,0004 г/с.

Исходные данные и расчет выбросов пыли угольной в атмосферу при выполнении погрузочных работ погрузчиком LW 300 F:

- на территории угольного склада работы выполняет погрузчик LW 300 F, время работы 5 часов в сутки (прил.А1) 1825 ч/год;

- по паспортным данным объем ковша погрузчика LW 300 F, составляет 1,8 м3;

- количество перегружаемого угля в течение года ПГ =48000 т/год (прил.А1);

- погрузчик в течение часа перегружает до 15 тонн угля;

- удельное выделение твердых частиц при разгрузке материала qП=0,32 г/т, с.39 12;

- коэффициент, учитывающий влажность материала, при содержание общей влаги Wr>30 % (прил.А6), при проведении расчета принято Wr=10 % К1=0,1, табл.4.2 12;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, для г. Красноярск скорость ветра составляет 6,5 м/с, =1,4, табл.6.10 12;

-коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала, при загрузке бункеров К3=0,5, табл.6.9 12;

- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, в расчетах принято К4 =1,0, табл.6.10 12;

- эффективность применяемых средств пылеподавления,  =0.

Выбросы угольной пыли (пыль неорганическая с содержанием SiO2 до 20%) составляют

=

=(0,32∙15∙0,1∙1,4∙0,5∙1,0∙(1-0))/3600=0,0000933 г/с.

Итого неорганизованные выбросы пыли угольной в атмосферу на территории участка по дроблению, сортировки и хранению угля составляют

++=0,0000174 +0,0004+0,0000933=0,0005107 г/с.

Источник выброса № 6002 Погрузчик

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют:

- углерода оксид =(1,33∙91,9)/3600=0,0339519 г/с,

- углеводороды =(0,06∙91,9)/3600=0,0015316 г/с,

- оксиды азота =(0,9∙91,9)/3600=0,0280805 г/с,

в том числе: азота диоксид =0,80,022975=0,01838 г/с,

азота оксид =0,130,022975=0,0029867 г/с,

- сажа =(0,0094∙91,9)/3600=0,0002399 г/с,

- сера диоксид  =0,000044 г/с,

Рассчитываем эффективность мероприятий:

Складываем все загрязняющие вещества:   0,0098531+0,0005107+0,01838+0,0029867+0,0002399+0,000044+0,0339519+0,0015316=

=0,0674979 г/с

(0,0674979∙100%)/0,168594=40,0%

100%-40,0%=60,0% составляет эффективность мероприятия